Všeobecne záväzné nariadenie

č.  27/2011

o zneškodňovaní odpadových vôd v obci Bohdanovce nad Trnavou

V súlade s §6 ods. 1 a §11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach nad Trnavou sa uznieslo na tomto Všeobecnom záväznom nariadení (/VZN).

§ 1

Predmet a účel nariadenia

Toto VZN upravuje podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou, ich zneškodňovanie, ako aj podmienky výstavby a prevádzkovania domových žúmp a zneškodňovania ich obsahu podľa miestnych podmienok, za účelom ochrany životného prostredia, zabezpečenia verejného poriadku a v záujme vytvárania a ochrany zdravých podmienok a života obyvateľov obce.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

- Odpadová voda – je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach, alebo v dopravných prostriedkov, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie, alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk. Odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna.

- Pôvodca odpadových vôd – je každý koho činnosťou odpadová voda vzniká.

- Splašková voda - je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činnosti v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách.

- Verejná kanalizácia – je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.

- Žumpa – je zakrytá podzemná, vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu splaškových vôd z domácností.

§3

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV

- Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v obci Bohdanovce nad Trnavou je Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Piešťany. Uvedená spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v súlade s osobitnými predpismi, prevádzkovým poriadkom a za podmienok stanovených rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy.

- Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečuje:

a) plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd ako aj ich čistenie,

b) ekologické a technické požiadavky kladené na výstavbu a prevádzkovanie verejnej kanalizácie, hlavne:

- verejná kanalizácia musí byť navrhnutá a vybudovaná tak, aby jej prevádzkovanie nemalo negatívne dopady na životné prostredie,

- verejná kanalizácia musí mať dostatočnú prevádzkovú kapacitu, za účelom zabezpečenia nepretržitého odvádzania odpadových vôd od producentov pri miestne obvyklých klimatických podmienkach,

- verejná kanalizácia musí byť vodotesná, chránená proti zamrznutiu a pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi,

c) vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie,

d) možnosť pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, ak sa nehnuteľnosť nachádza na mieste s vybudovanou kanalizačnou sieťou a ak je to technicky možné.

- Odpadové vody z verejnej kanalizačnej siete sú odvádzané kanalizačným zberačom do ČOV Zeleneč.

- Od producenta odpadových vôd je prevádzkovateľ verejnej kanalizácie oprávnený požadovať, aby na svojich zariadeniach vykonal na vlastné náklady také nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky verejnej kanalizácie, inak producent zodpovedá za prípadné škody, ktoré spôsobí.

§ 4

Zneškodňovanie odpadových vôd

- Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich likvidácii                               dodržiavať všetky platné právne predpisy.

- Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej mu vznikajú odpadové vody je povinný pripojiť nehnuteľnosť v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej iba zákon) na verejnú kanalizáciu, ak táto je v uvedenej časti Obce Bohdanovce nad Trnavou vybudovaná a daná do prevádzky a musí splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia, ak vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu verejnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

- Vlastník nehnuteľností podľa ods. 2 je povinný uzatvoriť zmluvu o odvádzaní odpadovej vody s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

- Vlastník nehnuteľnosti je povinný preukázať sa povolením príslušného orgánu verejnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, ak sa vlastníka netýkajú povinnosti podľa ods. 2 a 3. V prípade domových čistiarní odpadových vôd podmienky budovania a prevádzky určí v rozhodnutí príslušný orgán vodnej správy.

§ 5

Ceny za zneškodňovanie odpadových vôd

- Pri zneškodňovaní odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie je povinnosťou pôvodcu platiť poplatok (stočné) za množstvo odvedených odpadových vôd verejnej kanalizácie.

- Cena  1 m3 odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou je stanovená na príslušný kalendárny rok na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre Obec Bohdanovce nad Trnavou, kde vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je    Trnavská vodárenská spoločnosť.

§6

Lehoty na pripojenie na verejnú kanalizáciu

- Vlastník existujúcej nehnuteľnosti na území Obce Bohdanovce nad Trnavou je povinný si plniť povinnosti uložené v § 4 tohto VZN a pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu najneskôr do 31. 12. 2011.

- Podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu určí vlastník, resp. prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

- Vlastník novovybudovanej stavby je povinný riešiť odvádzanie odpadových vôd v súlade s platnými predpismi už v rámci prípravy stavby a stavebného povolenia.

§ 7

Stavebné podmienky na budovanie žumpy

- Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.

- Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým normám.

- Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.

- Žumpa musí byť umiestnená tak, aby bol k nej umožnený prístup pre fekálny automobil, aby bolo možné vyberať jej obsah a aby boli dodržané minimálne – normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov.

- Dno a steny žumpy musia byť vodotesné.

- Stavebník je povinný predložiť doklad o vodonepriepustnosti žumpy, vypracovaný osobou oprávnenou takýto doklad vydať pri kolaudačnom konaní.

§ 8

Prevádzkové požiadavky žumpy

- Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť jej vyprázdňovanie v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.

- Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do záhrad a polí, do povrchových a do podzemných vôd.

- Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie poverených pracovníkov Obce Bohdanovce nad Trnavou doklad o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy. Za takýto doklad sa považuje doklad od vývozcu (fekálne vozidlo) alebo ČOV, kde boli odpadové vody zneškodnené.

- Prevádzkovateľ žumpy je povinný uschovať doklad o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy po dobu jedného roka odo dňa zneškodnenia  odpadových vôd.

- Prevádzkovateľ žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného zreteľa nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy. Ide najmä o prípady, kedy je dôvodové podozrenie, že

prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisteniu vôd.

§ 9

Sankcie

- Priestupkom proti poriadku v správe, v zmysle §46 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, je porušenie povinností ustanovených týmto nariadením, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh obce. Za tento priestupok možno udeliť pokutu do 33,00- €

- Starosta obce Bohdanovce nad Trnavou môže uložiť pokutu právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle § 13 ods.9 pís. a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 10

1.   Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom : 08.07.2011

Vyvesené dňa: 24.06.2011

Zvesené dňa:  08.07.2011

Miroslav Sučák

starosta obce